看屋、驗屋必備工具一覽表

| 項次 | 項目 | 功能或使用說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 驗屋清單 | 逐一核對登記與屋主或仲介釐清由誰修繕或減價 | 如附表一 |
|  | 水電插座配置圖 | 屋主或仲介提供，檢查與現況差異或是否正常使用 |  |
|  | 空間位置圖(標示尺寸) | 屋主或仲介提供，測量實際尺寸作為裝潢設計之用 |  |
|  | 二次變更設計(施工)圖 | 核對二次施工前後比較，與是否將會被拆除疑慮 |  |
|  | 測量成果圖 | 戶政資料仲介提供，了解與空間位置圖差異 |  |
|  | 買賣契約書(合約) | 比對謄本數據及內容是否相符 |  |
|  | 捲尺、皮尺 | 量尺寸丈量距離每個空間的寬度與深度空間作收納運用 |  |
|  | 相機(照相手機) | 拍照存證，討論房子優缺點時，印象不同時拿出圖片檔來比對 |  |
|  | 空白筆記或紙張 | 紀錄用 |  |
|  | 原子筆 | 紀錄用，至少藍色，紅色各一隻。 |  |
|  | 麥克筆 | 畫記號用，空心或有裂痕的磁磚要畫記號 |  |
|  | 計算機 | 計算坪數 |  |
|  | 手電筒 | 看黑暗處、陰暗處如廁所的抽風管是否拉到外面，天花板內是否發霉漏水 |  |
|  | 三用電表 | 測試電壓是否正常及準確 |  |
|  | 小夜燈 | 測試插座。有無通電 |  |
|  | 水平尺(儀) | 看看地板及牆壁是否水平 |  |
|  | 彈珠、乒乓球、水平儀 | 測量地面傾斜度 |  |
|  | C型尺(游標卡尺) | 量玻璃厚度 |  |
|  | 打火機 | 測試窗戶氣密性 |  |
|  | 木槌包了布的鐵鎚、硬幣 | 頭為塑膠為佳，敲地磚或磁磚是否貼平紮實 |  |
|  | 鉛線+防塵紙 | 鉛線約1M長，檢查落水孔是否設計水灣功能 |  |
|  | 雨傘(長棍) | 戳看看天花板及廁所是實心還是空心 |  |
|  | 紅藥水 | 檢查馬桶水箱是否漏水(滴入水箱) |  |
|  | 梯子小凳子 | 爬高用 |  |
|  | 小臉盆 | 測試排水是否順暢 |  |
|  | 水管 | 測試冷氣排水孔用 |  |
|  | 飲料瓶 | 天氣熱喝，喝完測冷氣排水口 |  |
|  | 衛生紙 | 測試馬桶是否堵塞，檢查灰塵厚度 |  |
|  | 抹布 | 擦拭用 |  |
|  | 刷子 | 刷地磚溝縫用 |  |
|  | 有色膠帶 | 標示缺失用 |  |

一般家具參考尺寸

| 項次 | 項目 | 尺寸 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 雙人床 | 1.標準尺寸：5×6.2尺（150×186公分）， 2.Queen Size：6x6.2尺（180×186公分） 3.King Size：6× 7尺（180× 210公分） |  |
|  | 單人床 | 標準尺寸為3.5× 6.2尺（105×186公分） |  |
|  | 衣櫃 | 1.開門式：門片寬度為30～60公分， 盡量不要超過60公分以免變形，深度約60公分。 2.拉門式：寬度為50～120公分，深度需加上5～10公分的滑軌尺寸，約為70公分。 | 避免開關衣櫃用到額外空間，多選擇拉門式。 |
|  | 沙發： | 沙發一般約為深度80～100公分， 長度則依照尺寸而定 1.單人沙發：寬度為80～100公分 2.雙人沙發：寬度為150～200公分 3.三人沙發：寬度為240～300公分 4.L型沙發：長邊寬度為160～180公分 |  |
|  | 浴缸： | 一般尺寸： 長度150～190公分， 寬度70～110公分， 深度45～64公分， 邊緣平台約10～30公分 |  |
|  | 冰箱 |  |  |
|  | 電視 |  |  |
|  | 天花板 |  |  |
|  | 玻璃 |  |  |